[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


Firma Produkcyjno – Handlowa

Czynności montażowe:

1. [image: image4.png]


[image: image5.png]


Z płyty gipsowej wyciąć kwadrat lub prostokąt ( w zależności od wersji klapy ) o wymiarach odpowiadających wewnętrznym  wymiarom ruchomej części ramki klapy, (1 na rys. 1.) i przymocować wkrętami. Z uwagi na to, iż konstrukcja klapy jest wykonana z blachy o grubości 1,5 mm, najwygodniej jest stosować wkręty samowiercące o dł. 20 mm. 
[image: image6.png]


[image: image7.jpg]


 
2. [image: image8.png]


W miejscu przewidzianym dla montażu klapy, wyciąć otwór ( kwadratowy lub prostokątny ) o wymiarach odpowiadających wym. zewnętrznym kołnierza części stałej klapy (A i B na rys. 2.) – patrz tab. 1. 
[image: image9.png]


[image: image10.png]



                        Rys. 2.

3. W wycięty otwór wsunąć klapę tak aby część uchylna ( 1 ) była skierowana na zewnątrz i spasować do wyciętego otworu. Jeżeli klapa została dobrze dopasowana do wyciętego otworu można przystąpić do zamocowania. W tym celu należy otworzyć drzwiczki klapy, część stałą ( 2 ) przytrzymać ręcznie lub zamocować ściskiem stolarskim do płyty gipsowej i przykręcić wkrętami (rys. 3.)

[image: image11.png]


[image: image12.png]



4. [image: image13.png]


Wszystkie szczeliny jakie pozostały pomiędzy krawędzią płyty, a konstrukcją klapy należy starannie zaszpachlować gipsem i po związaniu gipsu, przeszlifować papierem ściernym. Sprawdzić czy klapa otwiera się luźno i bez zacięć. W celu 



Rys. 4. Zasada otwierania klapy. ( 1 ) – zamek zatrzaskowy

otwarcia klapy ( rys. 4.), należy nacisnąć zdecydowanym ruchem w miejscu wskazanym na rysunku ( rys. 4a ), zaczep zamka zwolni się automatycznie i nastąpi uchylenie klapy. Zamykanie następuje analogicznie. Należy, podczas zamykania, docisnąć część ruchomą klapy do zamka, nastąpi zablokowanie zaczepu, a tym samym, zamknięcie klapy.       

Życzymy przyjemnego użytkowania. 

Standardowe wymiary klap: ( tablica 1 )
Wymiary klapy (mm)
Grubość płyty g - k (mm)
Wymiary otworu (mm)
Wymiary płyty, do wypełnienia części ruchomej klapy (mm)

300 x 300
12,5
305 x 305
294 x 294

400 x 400
12,5
405 x 405
394 x 394

500 x 500
12,5
505 x 505
494 x 494

600 x 600
12,5
605 x 605
594 x 594

Ponadto, na życzenie klienta możliwe jest wykonanie klap o dowolnych wymiarach, max do 800 mm, oraz dla dowolnej grubości płyty.   





INSTRUKCJA MONTAŻU KLAPY REWIZYJNEJ





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





 1





2





Rys. 1.


część ruchoma      (drzwiczki) klapy 


korpus klapy (część stała)





� EMBED PBrush  ���





A





B





� EMBED PBrush  ���





Rys. 3.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





1





a)





b)








Firma Produkcyjno – Handlowa


KANRA


Halina Kania


Ul. Podlesie 87, 32-052 Radziszów


Tel. /012/ 2751772 fax. 2751679

















_1012798563

_1012883183

_1012886113

_1012886223

_1012799947

_1012735170

