[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



Производственно-торговая фирма

Действия во время монтажа:

1. [image: image4.png]


В гипсовой плите вырезать квадрат или прямоугольник (в зависимости от версии дверцов) размером отвечающим внутренним размерам движимой части рамки дверцов (п.1 рис.1) и прикрепить при помощи винтов. Учитывая, что конструкция дверцов изготовленная из жести толщиной 1,5 мм, лучше всего применить самонарезающие винты длиной в 20 мм. 
[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.jpg]


 
2. [image: image8.png]


В месте, предвидимом для монтажа дверцов, вырезать отверстие (квадратное или прямоугольное) размером отвечающим внешним размерам фланца неподвижной части контрольных дверцов (А и Б на рис.2) – см. таб.1.
[image: image9.png]


[image: image10.png]



                        Рис. 2.

3. В вырезанное отверстие вставить корпус так, чтобы движимая часть (1) оставалась снаружи. Если дверцы хорошо приспособлены к отверстию, можно приступить к прикреплению. Тогда надо открыть дверцы, неподвижную часть (2) крепко держать или прикрепить к гипсовой панели при помощи столярского держателя и привинтить (рис.3).

[image: image11.png]


[image: image12.png]



4. Все щели, возникшие между краем панели и корпусом дверцов, надо старательно зашпаклевать гипсом, а после связки гипса, прошлифовать абразивной шкуркой. Проверить, как открываются дверцы (свободно, не блокируются). 

[image: image13.png]



Рис. 4. Способ открытия дверцов. ( 1 ) – замок-защёлка

Для открытия дверцов (рис.4) надо решительно нажать место, указанное на рисунке (рис.4а), затворная задержка замка отпустится автоматически и дверцы откроются. Закрытие наступает аналогично. Тогда надо приложить движимую часть к замку; наступает блокировка задержки, а тем самим дверцы закрываются.

Желаем удобно пользоваться!

Стандартные размеры контрольных дверцов: (таблица 1)

	Размеры контрольных дверцов (мм)
	Толщина г-к. Плиты (мм)
	Размеры отверстия (мм)
	Размеры плиты для выполнения движимой части дверцов (мм)

	300 x 300
	12,5
	305 x 305
	294 x 294

	400 x 400
	12,5
	405 x 405
	394 x 394

	500 x 500
	12,5
	505 x 505
	494 x 494

	600 x 600
	12,5
	605 x 605
	594 x 594


Кроме того, по заказу клиента изготовливаются контрольные дверцы любого размера, длиной боков максимально в 800 мм, из любой толщины плиты.

� EMBED PBrush  ���








ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА КОНТРОЛЬНЫХ ДВЕРЦОВ





Рис. 1.


Движимая часть      (дверцы) 


Корпус (неподвижная часть)





� EMBED PBrush  ���





2





 1





� EMBED PBrush  ���





Б





A





Рис. 3.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





б)





� EMBED PBrush  ���





a)





1








Производственно-торговая фирма


KANRA


Halina Kania


Ul. Podlesie 87, 32-052 Radziszów


Teл.: /012/ 2751772 факс: 2751679

















_1012798563

_1012883183

_1012886223

_1012886113

_1012799947

_1012735170

